Утверждена

постановлением Администрации

Пряжинского национального

муниципального района

от «18» сентября 2020 г. № 192

Методика

по содержанию дорог местного значения в зимний период

Методический документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Пряжинского национального муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением XVI сессии Совета Пряжинского национального муниципального района III созыва от 25 декабря 2014 года № 61 «О порядке заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Пряжинского национального муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения».

Раздел 1. Область применения

Методика по содержанию дорог местного значения в зимний период определяет порядок проведения мероприятий по снижению снегозаносимости на дорогах, методы организации и технологии работ по их очистке от снега, а также раскрывает вопросы механизации дорожных работ и организации снегосвалок.

Действие настоящей методики распространяется на правоотношения, связанные с определением расчета стоимости работ по очистке дорог местного значения в зимний период.

Раздел 2. Термины и определения

В настоящем методическом документе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Снегозаносимость - подверженность дороги образованию снежных заносов.

Незаносимые участки - участки дорог, не подверженные образованию снежных заносов.

Заносимые участки - участки дорог, подверженные образованию снежных заносов.

Директивные сроки очистки дороги - время, установленное дорожным организациям для очистки дорог, с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

Интенсивность снегопада (метели) - увеличение толщины снежного покрова (в см) при выпадении (отложении) снега за определенный промежуток времени (ч, сут.).

Просветность - отношение суммарной площади просветов к общей площади внешнего контура снегозащитного устройства.

Интенсивность снегоприноса - объем снега, приносимого к участку дороги за единицу времени.

Общий объем снегопереноса - объем снега, который переносится через заданную точку со всех направлений за определенное время (за зимний период).

Объем снегоприноса - объем снега, приносимого метелью к одной стороне дороги (за зиму, в одну метель).

Расчетный объем снегоприноса - объем снегоприноса, определенный с расчетной вероятностью превышения.

Расчетный объем снегоотложений - возможный объем снегоотложений от расчетного объема снегоприноса.

Расчетная метель - единичная метель, параметры которой определены с расчетной вероятностью превышения.

Насыщенная метель - метель, при которой реализуется транспортирующая способность метели (при данной скорости ветра и достаточном количестве переносимого снега).

Раздел 3. Общие положения

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение.

Содержание всех конструктивных элементов дороги обеспечивается на запланированном уровне.

Оценка уровня содержания автомобильных дорог (приемка выполненных работ) осуществляется в соответствии с «Методикой оценки уровня содержания автомобильных дорог», изложенной в «Руководстве по оценке уровня содержания автомобильных дорог» (2003 года), утвержденном Росавтодором от 19 декабря 2003 № ИС-28-8939.

Раздел 4. Эксплуатационные показатели автомобильных дорог в зимних условиях

Основными показателями уровня содержания автомобильных дорог являются:

- ширина чистой от снега поверхности дороги;

- толщина рыхлого снега на проезжей части, накапливающегося с момента начала снегопада до начала снегоочистки или в перерывах между проходами снегоочистительной техники.

- толщина уплотненного слоя снега (снежного наката) на проезжей части и обочинах;

- сроки окончания очистки проезжей части и снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части;

По этим показателям все дороги разделены на группы (Таблица 1).

Для обеспечения нормальной эксплуатации дороги, снижения трудовых и денежных затрат на зимнее содержание в дорожной отрасли установлены три уровня содержания (допустимый, средний, высокий) (Таблица 1).

Уровень зимнего содержания во многом зависит от степени заносимости дороги. Дорожно-эксплуатационные организации в процессе эксплуатации дороги выявляют заносимые места, устанавливают причины образования снежных заносов, разрабатывают и осуществляют меры, уменьшающие или полностью устраняющие заносимость.

Снегоочистка автомобильных дорог организуется таким образом, чтобы обеспечивать указанные в таблицах 1,2 и 3 директивные сроки снегоочистки, определенные ГОСТ Р 50597-93.

Характеристика проезжей части дороги, обочин и тротуаров в зимний период

Таблица 1

Состояние проезжей части

| № п/п | Наименование показателей | Группа дорог | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения) |  |  |  |  |  |
| 1. | Рыхлый (талый) снег на проезжей части толщиной не более, см. | А1, А2, A3, Б | 1,0 (2,0) |  |  |
|  | Нормативная ширина очистки -100%. | В | 2,0 (4,0) |  |  |
|  |  | Г1, Г2 | - |  |  |
| 2. | Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования (и уборка снега с момента окончания снегопада) до полного устранения, не более, ч | А1, А2, A3 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
|  |  | Б | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
|  |  | В | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
|  |  | Г1 | 12,0 | 10,0 | 8,0 |
|  |  | Г2 | 16,0 | 12,0 | 10,0 |
| 3. | Снежный накат толщиной не более, см (*) - при интенсивности движения до 500 авт./сут | А1, А2, A3, Б | Не допускается |  |  |
|  |  | В (*), Г1 | 4,0 |  |  |
|  |  | Г2 | 6,0 |  |  |

Таблица 2

Состояние обочин и тротуаров

| № п/п | Наименование показателей | Группа дорог | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рыхлый (талый) снег на обочине после окончания снегоочистки толщиной не более, см. Ширина очистки обочин для групп: A1, A2 - 100%, для остальных - 50% | А1, А2, A3, Б | 1,0 (2,0) |  |  |
|  |  | В | 3,0 (6,0) |  |  |
|  |  | Г1, Г2 | Не нормируется |  |  |
| 2. | Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части, не более, ч | А1, А2, A3 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
|  |  | Б | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
|  |  | В | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
|  |  | Г1 | 12,0 | 10,0 | 8,0 |
|  |  | Г2 | Не нормируется |  |  |
| 3. | Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах после окончания снегоочистки толщиной слоя не более, см | А1, А2 | 5 (3) |  |  |
|  |  | A3, Б, В | 5 (5) |  |  |
|  |  | Г1, Г2 | 5 (10) |  |  |
| 4. | Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах мостов в населенных пунктах после окончания снегоочистки толщиной слоя не более, см. Срок очистки тротуаров в населенных пунктах не более 1 сут. | Для всех групп дорог | 5 (3) |  |  |
| 5. | Минимальная длина обочины, на которой не должно быть снежных валов; вблизи ж/д. переездов / перед пересечением в одном уровне / вблизи остановочных пунктов общественного транспорта / вблизи пешеходного перехода, м | А1, А2 | Не допускается |  |  |
|  |  | A3 | 500/250/20/5 |  |  |
|  |  | Б | 500/250/20/5 |  |  |
|  |  | В, Г1, Г2 | 500/150/20/5 |  |  |
| 6. | Снежные валы у ограждений на обочине, а также у осевого двустороннего ограждения. Срок ликвидации снежных валов у ограждений не более 5 сут. | Для всех групп дорог | Не допускаются. (Допускаются на участках, проходящих по лесному массиву за ограждениями на обочине.) |  |  |

Характеристика элементов обустройства и обстановки

Таблица 3

Состояние элементов обустройства и обстановки

| № п/п | Наименование показателей | Группа дорог | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |
| Земляное полотно, полоса отвода |  |  |  |  |  |
| 1. | Рыхлый (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки толщиной слоя не более, см | А1.А2, A3, Б, В | 2 (0) |  |  |
|  |  | Г1 | 6 (4) |  |  |
|  |  | Г2 | 8 (6) |  |  |
| 2. | Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки толщиной слоя не более, см | А1, А2 | 6 (4) | 4 (2) | 2 (0) |
|  |  | A3, Б, В | 8 (6) | 6 (4) | 4 (2) |
|  |  | Г1, Г2 | 12 (8) | 10 (6) | 8 (4) |
| 3. | Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках. Срок очистки не более 1 сут. с момента обнаружения | Для всех групп дорог | Не допускаются |  |  |
| 4. | Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений. Срок очистки не более 1 сут. с момента обнаружения | Для всех групп дорог | Не допускаются |  |  |

Оценка зимнего содержания

Оценка уровня содержания автомобильной дороги проводится с целью выявления соответствия фактических показателей, влияющих на уровень содержания дорог, рекомендациям, предъявляемым к ним установленными нормами и правилами.

Оценка уровня содержания дорог является обязательной, в случаях, предусмотренных в контрактных обязательствах.

Порядок и методика оценки уровня содержания автомобильных дорог определены в «Руководстве по оценке уровня содержания автомобильных дорог» (Росавтодор, 2003 года).

Плотность слоя свежевыпавшего снега в зависимости от формы выпадающих снежинок:

- рыхлый свежевыпавший                                                          - 0,06 - 0,08 г/см3

- рыхлый свежий хлопьями                                                        - 0,04 - 0,07 г/см3

- рыхлый свежий средними снежинками                                   - 0,08 - 0,12 г/см3

- рыхлый свежий крупинками                                                    - 0,13 г/см3

- рыхлый свежий мелкими крупинками                                     - 0,08-0,16 г/см3

Плотность слоя свежевыпавшего снега в зависимости от силы ветра при его выпадении:

- в тихую погоду                                                                         - 0,04 - 0,07 г/см3

- при легком ветре                                                                      - 0,04 - 0,18 г/см3

- при среднем ветре                                                                    - 0,12 -0,18 г/см3

- при сильном ветре                                                                    - 0,15-0,20 г/см3

Плотность снежного покрова с течением времени под влиянием собственного веса, давления вновь образующихся слоев и уплотняющего действия ветра постепенно увеличивается и к концу зимы достигает в среднем 0,30 г/см3.

Снежные отложения на дороге образуются в результате прохождения снегопадов или метелей. Отложения от спокойных снегопадов имеют в основном высоту 5-10 см, редко 15 см и еще реже до 35 см. Снегоотложения от метелевого переноса снега могут достигать большой высоты, измеряемой метрами. Величина снегоотложений зависит от объема снегоприноса. Наибольшую опасность представляют метелевые снегоотложения.

Раздел 6. Очистка автомобильных дорог от снега

Для дорог местного значения Пряжинского национального муниципального района, установлены директивные сроки очистки снега и ликвидации гололеда.

Предельно допустимые значения этих сроков приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Административное значение дорог | Интенсивность движения, авт./сут. | Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м. | Максимальная толщина слоя рыхлого снега на поверхности проезжей части, мм. | Допустимая толщина уплотнённого снега на покрытии, мм. | Допустимая толщина уплотнённого снега на обочинах, мм. | Максимальный срок окончания снегоочистки и ликвидации гололёда и зимней скользкости, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги местного значения | До 200 | На всю ширину, но не менее 5 метров | 70 | 80 | 150 | 36 |

Примечание: срок окончания снегоочистки принимается с момента окончания снегопада или метели до момента завершения оказываемых услуг, а максимальный срок ликвидации зимней скользкости - с момента её обнаружения до полной ликвидации.

Требования к безопасности оказания услуг

Подрядчик обеспечивает соблюдение Правил Технической безопасности и охраны труда при содержании автомобильных дорог.

Требования к качеству оказания услуг

Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, а именно:

- Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последними изменениями);

- Приказа Правительства Минтранса РФ от 27 августа 2009 года № 149 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» (с изменениями № 2-5), утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985 года         ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 года № 221);

- ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог утверждены Минавтодором РСФСР 29 июня 1988 года;

- отраслевого методического документа Письма Министерства Транспорта РФ от 17 марта 2004 года № ОС-28/127-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;

- ОДМ 218.5.001-2008;

- иные нормы действующего законодательства, регулирующего порядок и требования к производству работ по содержанию дорог в зимний период.

Расчет стоимости расчистки 1 км. автодороги:

Sу=2S*P/KV,где:

Sy-стоимость услуги

S -1 км.

P – стоимость 1 маш./час.

V- средняя скорость движения – 5км.

k-коэффициент использования рабочего времени

(В соответствии с ОДМ 218.5.001-2008 раздел 8 п.Б, учитывая большие холостые пробеги техники, принимаем k=0,7)

Стоимость расчистки i-дороги определяется по формуле:

Siy=Sy*L*P,где:

Sy- стоимость расчистки 1 км.

L-протяженность дорог

р-периодичность.