ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +79115033710, +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик – Администрация Пряжинского национального муниципального района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЯЖИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

Директор ООО «Градостроительные системы»	                                                                 Снятков Я.С.

Главный архитектор проектов                                                                                                Шибаева А.А.

г. Вологда, 2020

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Общие сведения о Эссойльском сельском поселении Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия	4

2.	Генеральный план Эссойльского сельского поселения	4

3.	Физико-географические условия	5

4.	Население и демография	6

I.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	7

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.1. Водные объекты	8

2.2. Территории объектов культурного наследия	8

2.3. Транспортная инфраструктура	16

2.4. Инженерная инфраструктура	17

2.5. Месторождения полезных ископаемых	17

2.6. Особо охраняемые природные территории	17

2.7. Гидрометеорологические посты	18

2.8. Зоны с особыми условиями использования территорий	19

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны	23

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны	23

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны	24

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРЯЖИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	27

4.1. Объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области образования	27

4.2. Объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области здравоохранения	29

4.3. Объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области физической культуры и спорта	31

4.4. Объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области инженерных сетей	33

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	35

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Эссойльского сельского поселения	35

5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Эссойльского сельского поселения	38

5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области туризма на территории Эссойльского сельского поселения	40

5.4. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения на территории Эссойльского сельского поселения	42

VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	44

6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Эссойльского сельского поселения в области энергетики	44

6.2. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Эссойльского сельского поселения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта	46

VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	49

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	49

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	53

7.3  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	55

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	57

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о Эссойльском сельском поселении Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия

| 1 | Наименование | Эссойльское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Пряжинский национальный муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | посёлки Эссойла, Кунгозерский, Соддер, Новые Пески, Сяпся, Кудама, село Эссойла, деревни Алекка, Ангенлахта, Иванисто, Корза, Курмойла, Метчелица, Мишинсельга, Нижняя Салма, Проккойла, Рубчойла, Салменица, Сямозеро, Сяргилахта, Каменьнаволок, Лахта, Чуйнаволок, Чуралахта, Улялега |
| 4 | Административный центр | Поселок Эссойла |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 73 км |
| Население |  |  |
| 6 | Численность населения на 2019 год | 3338 чел |

## Генеральный план Эссойльского сельского поселения

Генеральный план Эссойльского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Эссойльского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2025 года и второй очереди до 2040 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав поселения;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технгогенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Эссойльского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения Эссойльского сельского поселения, Пряжинского национального муниципального района, Республики Карелия, Росийской Федерации, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Эссойльского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Эссойльского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Эссойльского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Эссойльского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Эссойльского сельского поселения.

## Физико-географические условия

3.1. Природно-климатические условия

Климат является переходным от морского к континентальному и характеризуется продолжительной относительно теплой зимой; коротким прохладным летом и неустойчивым режимом погоды. Характерной чертой климатических условий района, также как и климата всей республики, является резкая изменчивость метеорологических показателей за короткие отрезки времени, вызванная частой сменой воздушных масс при интенсивной циклонической деятельности. Преобладание циклонов приводит к развитию значительной облачности во все сезоны года. Число истинно пасмурных дней достигает 100 за год.

Средние многолетние суммы радиационного баланса отрицательны с ноября по март и зависят от времени схода снежного покрова. Максимальные значения радиационного баланса отмечаются в июне, минимальные – в декабре.

Среднегодовая температура воздуха по району составляет 2,3÷2,5оС. Самый холодный месяц – январь. Его средняя температура воздуха -11,7…-12,0оС (абсолютный минимум –44оС). Зимний сезон начинается в третьей декаде ноября. Продолжительность устойчивых морозов – около 4-х месяцев.

Высота снежного покрова на открытых участках составляет в среднем 34÷57см  ко времени максимального накопления. Наибольшая высота снега достигает 150÷200см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль (наступление весны) происходит в первой декаде апреля. Весна характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременным установлением снежного покрова. В среднем к концу апреля вся территория освобождается от снега.

Лето начинается в конце третьей декады мая и заканчивается в первых числах сентября (продолжительность в среднем 100 дней). Максимум температуры воздуха в годовом ходе приходится на июль (средняя температура месяца +16,1…16,2оС, абсолютный максимум +32оС).

Средняя дата перехода температуры воздуха через 0оС 8 апреля. Продолжительность теплого периода (с положительными температурами воздуха) составляет около 210 дней. Число дней с температурой выше 10оС – 110 дней, выше 15оС – около 45. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 240 дней.

Господствующими в течение года над территорией района являются ветры южного и юго-западного направлений. Значения среднемесячной скорости ветра колеблются от 2,7 до 3,6 м/сек.

Вследствие преобладания морских воздушных масс относительная влажность в Пряжинском районе велика в течение всего года (80-90%). Наименьшая относительная влажность отмечается в апреле-мае – 64÷68%.

Территория района избыточно увлажнена. За год выпадает 640-700мм осадков. Наибольших значений количество выпавших осадков достигает в летние месяцы – июль и август. Жидких осадков за год выпадает в среднем 359мм, твердых – 151мм, смешанных – 79мм.

3.1. Геологическое строение

Территория Пряжинского района входит в состав юго-восточной окраины Фенноскандинавского щита, представляющего собой крупнейший выступ кристаллического фундамента, образованного магматическими, вулканогенно-осадочными и метаморфическими породами докембрия, возраст которых от 3,2 до 1,2 млрд. лет.

В строении кристаллического фундамента района, где расположено Эссойльское поселение преобладают отложения среднего карелия (ятулий, суйсарий) и верхнего (вепсий). Данные отложения окаймляют самую восточную и западную части Пряжинского района и сложены вулканитами и вулканогенно-осадочными породами: диабазами, туфами, туффитами, пикритами, а также сланцами, гнейсами, амфиболитами Ладожской, онежской и др. серий и свит. Они развиты по долине реки Шуи в районе Чалны, где представлены кварцевыми конгломератами, аркозами, вулканитами, вулканогенно-осадочными породами. Вепсийские сложены конгломератами и кварцитами петрозаводской и шокшинской свит.

Древний комплекс пород архея и протерозоя перекрыт плащом четвертичных отложений, мощностью от 0,5 до 100м. Преобладают мощности 20-40м. Четвертичные отложения представлены широким спектром собственно-ледниковых отложений (конечная морена, основная морена), флювиогляциальных отложений (озов, камов, дельт, конусов выноса), озерно-ледниковых и озерных отложений, аллювиальных, эоловых и биогенных отложений (торф).

## Население и демография

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Численность населения Эссойльского сельского поселения 3338 чел. по состоянию на 2019г.

За период с 2009 по 2019 год численность населения Эссойльского сельского поселения увеличилась с 4613 человек до 3338 человек.

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Эссойльского сельского поселения находятся планируемые объекты федерального значения Российской Федерации, планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года № 1634-р.;

- Схемой территориального планирования Пряжинского национального муниципального района, утвержденная Решением «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Пряжинского национального муниципального района» от 15.05.2018 г. №31;

- Программой социально-экономического развития Пряжинского национального муниципального района на 2019-2024 годы;

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия"  (в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 21.04.2020 г. № 153-П);

- Предложениями Администрации Пряжинского муниципального района.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время на территории Эссойльского сельского поселения присутствуют земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности, лесного фонда.

## 2.1. Водные объекты

Большинство рек вытекает из озер, а также протекает через них. На своем пути они пересекают ряд озер, образуют перепады, пороги, водопады. Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки сточных вод сбрасываемых в водные объекты, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос.

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ» утвержденным правительством РФ 26.05.06г. для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны, в границах которых устанавливаются прибрежные защитные полосы. В соответствии с Водным кодексом  ширина водоохранной зоны рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина прибрежно-защитной полосы в зависимости от уклона местности.

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики приведены в Таблице 2.1.1.

Перечень наиболее крупных водных объектов, проходящих черех территорию проектирования и их характеристики

Таблица 2.1.1.

| Наименование водотока | Участки водотока на территории района, км | Минимальная ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| река Шуя | 85 | 200 |
| река Сяпся | от 10 до 50 км | 100 |
| Прочие водотоки | до 10 км | 50 |

| Наименование | Минимальная ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| оз. Сямозеро | 200 |
| оз. Шотозеро | 200 |
| оз. Вагатозеро | 200 |
| Прочие озера | 100 |

Закрепление на месте границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод. Практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

## 2.2. Территории объектов культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории Эссойльского сельского поселения по состоянию на 26.07.2021 расположено 248 объектов культурного наследия: 152 объекта культурного наследия федерального значения, 14 объектов культурного наследия регионального значения, 2 объекта культурного наследия памятника местного (муниципального) значения, 80 выявленных объектов культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия на территории Эссойльского сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| № п/п | Наименование | Дата | Типология | Статус | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Ильинская часовня (деревянная) | XVIII в. | Архитектура | Федеральный | д.Чуйнаволок |
| 2 | Часовня Сошествия Святого Духа на апостолов | XVI в. | Архитектура | Федеральный | д.Ахпойла |
| 3 | Дом жилой Ермолаева | к. XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Рубчойла |
| 4 | Дом жилой Чеснакова Е.В. | 1927 г. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 5 | Расписной резной крест (деревянный). Находится в небольшой часовне в д.Кяргеля | 1796 г. | Архитектура | Региональный | дер.Кяргеля |
| 6 | Часовня | 2-я пол. XVIII в. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 7 | Часовня Ивановская | 2-я пол. XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Рубчойла |
| Выявленные объекты архитектуры |  |  |  |  |  |
| 8 | Амбар б.Молосовкина | кон.XIX-нач.XX вв. | Архитектура | Региональный | д.Курмойла |
| 9 | Амбар Евстафеевой | 1950-е гг. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 10 | Амбар Макарова | 1-я четв.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Руга, д.N 8 |
| 11 | Амбар Чеснакова А.H. | сер.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 12 | Амбар Чеснакова Е.В. | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 13 | Баня Зайцевой | 1940-е гг. | Архитектура | Региональный | с.Лахта,(д.Лахта) |
| 14 | Баня Чеснакова А.H. | 1-я пол.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 15 | Баня Чеснакова Е.В. | 1921 г. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 16 | Дом жилой Hикитиной | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Рубчойла |
| 17 | Дом жилой Абрамковой | нач.XX в | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 18 | Дом жилой Амосовых и Садовских | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Рубчойла |
| 19 | Дом жилой Анекова | нач.1940-х гг. | Архитектура | Региональный | д.Рубчойла |
| 20 | Дом жилой Анпилогова | 1910-е гг. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 21 | Дом жилой Ануфриевой | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 22 | Дом жилой Ахтамонова | 1901 г. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Трофимнаволок,д.№ 2 |
| 23 | Дом жилой Афанасьева | 2-я пол.XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 24 | Дом жилой Афанасьева и Куприянова | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 25 | Дом жилой Бердника | 2-я пол.XIX в | Архитектура | Региональный | д.Чуйнаволок |
| 26 | Дом жилой Бокаревой | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Корбинаволок, д.№ 2 |
| 27 | Дом жилой Васильева | 1917 г. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 28 | Дом жилой Дергача | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 29 | Дом жилой Дорофеева | 2-я пол.XIX в. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Лахта,ул.Болотная,1 |
| 30 | Дом жилой Дорофеевых | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Руга, д.№ 4 |
| 31 | Дом жилой Егорова и Хабаровой | кон.XIX-нач.XX вв. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Корбинаволок, д.№ 4 |
| 32 | Дом жилой Ефимовой А.И. | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Лахта,ул.Гористая,5 |
| 33 | Дом жилой Ефимовой Е.Е. | кон.XIX в. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Лахта,ул.Гористая,6 |
| 34 | Дом жилой Загоровской | 1930 г. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 35 | Дом жилой Захарова | кон.XIX в | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Корбинаволок, д.№ 6 |
| 36 | Дом жилой Ивановой | кон.XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 37 | Дом жилой Игнатьева | 1925 г. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 38 | Дом жилой Ипатовой | 1921 г. | Архитектура | Региональный | д.Сямозеро, 23 |
| 39 | Дом жилой Кайдаловой | кон.XIX-нач.XX вв. | Архитектура | Региональный | д.Руга, д.№ 5 |
| 40 | Дом жилой Кондракова | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 41 | Дом жилой Красновой | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Корбинаволок, д.№ 7 |
| 42 | Дом жилой Лукиной | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Чуйнаволок |
| 43 | Дом жилой Максимовых | 1-я четв.XX в. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Корбинаволок, д.№ 5 |
| 44 | Дом жилой Мелентьева и Федотовой | 1913 г. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Лахта, ул.Гористая,1 |
| 45 | Дом жилой Михайлова | 2-я пол.XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Рубчойла |
| 46 | Дом жилой Михайлова | 1913 г. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 47 | Дом жилой Мокеева | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Руга, д.№ 6 |
| 48 | Дом жилой Павлова и Трофимова | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 49 | Дом жилой Потапова | 1917 г. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Корбинаволок, д.№ 3 |
| 50 | Дом жилой Симонова | 1930 г. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 51 | Дом жилой Симонова | 1914 г. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Лахта,ул.Заречная, 1 |
| 52 | Дом жилой Смирнова | 2-я пол.XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 53 | Дом жилой Сорокина | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Hижняя Салма |
| 54 | Дом жилой Спиридоновой | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 55 | Дом жилой Тарасовой | сер.XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 56 | Дом жилой Тергоева | 1-я четв.XX в | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Трофимнаволок,д.№ 1 |
| 57 | Дом жилой Тергоева и Кислицына | 1908 г. | Архитектура | Региональный | с.Лахта, д.Лахта,ул.Школьная,3 |
| 58 | Дом жилой Тупицына | кон.XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 59 | Дом жилой Ульянова А. | кон.XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 60 | Дом жилой Ульянова М.И. | 1930 г. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 61 | Дом жилой Ульянова С.И. | 1905 г. | Архитектура | Региональный | д.Корза |
| 62 | Дом жилой Федулиной | кон.XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Рубчойла |
| 63 | Дом жилой Федулиной и Ермолаевой | 1910 г. | Архитектура | Региональный | д.Рубчойла |
| 64 | Дом жилой Чеснакова А.H. | кон.XIX-нач.XX вв | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 65 | Дом жилой Яковлевых | 1924 г. | Архитектура | Региональный | д.Hижняя Салма |
| 66 | Крест поклонный | 2-я пол.XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Каменьнаволок |
| 67 | Усадьба Филиппова: амбар | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Каменьнаволок |
| 68 | Усадьба Филиппова: дом жилой | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | д.Каменьнаволок |
| 69 | Хлев-сеновал Амосовой | 1946 г. | Архитектура | Региональный | д.Рубчойла |
| 70 | Хозяйственная часть жилого дома Фомина | 1910 г. | Архитектура | Региональный | д.Сяргилахта |
| 71 | Часовня | 2-я пол.XVIII в. | Архитектура | Региональный | д.Кишкойла |
| 72 | Часовня Hикольская | сер.XIX в | Архитектура | Региональный | д.Каменьнаволок |
| 73 | Часовня Александровская | 1-я пол.XIX в. | Архитектура | Региональный | д.Чуралахта |
| 74 | Часовня Богоматери Троеручицы | кон.XIX-нач.XX вв | Архитектура | Региональный | с.Лахта (у въезда в д.Лахта) |
| 75 | Часовня Ильи Пророка | 1-я пол.XVIII в | Архитектура | Региональный | д.Руга |
| 76 | Часовня Михайло-Власьевская | 2-я пол.XIX в | Архитектура | Региональный | д.Проккойла |
| 77 | Часовня Пантелеймона | нач.XX в. | Архитектура | Региональный | с.Лахта (на о.Элойсварь близ д.Трофимнаволок) |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |
| 78 | Братская могила рядовой Монтовой Галины Николаевны, погибшей в 1942 г. |  | История | Региональный | дер. Hовые Пески |
| 79 | Братская могила советских воинов | 1941 г. | История | Региональный | д.Сяргилахта |
| 80 | Братская могила советских лётчиков, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | 1941-1945 гг. | История | Региональный | п.Соддер |
| 81 | Могила капитана Н.М. Кузнецова | (?)-1944 г. | История | Региональный | д.Раван Гора |
| 82 | Могила председателя комитета бедноты д.Курмойла Павла Константиновича Трофимова, расстрелянного белофиннами в 1919 г. |  | История | Региональный | д.Курмойла |
| Выявленные объекты истории |  |  |  |  |  |
| 83 | Культовая роща | кон.XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Ахпойла |
| 84 | Культовая роща | XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Кишкойла |
| 85 | Культовая роща | XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Корза |
| 86 | Культовая роща | XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Нижняя Салма |
| 87 | Культовая роща | XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Рубчойла |
| 88 | Культовая роща | XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Руга |
| 89 | Культовая роща | XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Сяргилахта |
| 90 | Культовая роща | XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Чуйнаволок |
| 91 | Культовая роща | XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Чуралахта |
| 92 | Культовая роща | XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Каменьнаволок |
| 93 | Культовая роща | XIX-нач.XX вв. | История | Региональный | д.Каменьнаволок |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |
| 94 | Мастерская Камень-Наволок | I тыс. до н.э.- сер.I тыс.н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 95 | Могильник Кудомозерский I | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 96 | Могильник Кудомозерский II | VI-I тыс. до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 97 | Могильник Кудомозерский III | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 98 | Могильник Кудомозерский IV | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 99 | Могильник Кудомозерский V | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 100 | Могильник Лакшезеро | сер.I тыс.до.н.э - I тыс.н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 101 | Могильник Сямозерский I | VI-I тыс. до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 102 | Могильник Сямозерский II | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 103 | Могильник Сямозерский III | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 104 | Селище Лахта | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 105 | Селище Руга I | IX-XIII в. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 106 | Селище Руга II | IX-XIV вв. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 107 | Селище Чуйнаволок | VI-I тыс. до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 108 | Стоянка Азаннаволок | III-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 109 | Стоянка Ангел-Лахта-IV | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 110 | Стоянка Ангел-Лахта-V | IV тыс.до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 111 | Стоянка Анген-Лахта I | III-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 112 | Стоянка Камень-Наволок I | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 113 | Стоянка Камень-Наволок II | III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 114 | Стоянка Камень-Наволок III | III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 115 | Стоянка Кишкойла II | III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 116 | Стоянка Кишкойла III | IV-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 117 | Стоянка Корбинаволок-I | IV-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 118 | Стоянка Кудамозеро I | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 119 | Стоянка Кудамозеро II | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 120 | Стоянка Кудамозеро III | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 121 | Стоянка Кудамозеро IV | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 122 | Стоянка Кудамозеро IX | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 123 | Стоянка Кудамозеро V | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 124 | Стоянка Кудамозеро VI | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 125 | Стоянка Кудамозеро VII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 126 | Стоянка Кудамозеро VIII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 127 | Стоянка Кудамозеро X | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 128 | Стоянка Кудамозеро XI | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 129 | Стоянка Кудома I | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 130 | Стоянка Кудома II | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 131 | Стоянка Кудома III | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 132 | Стоянка Кудома IV | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 133 | Стоянка Кудома IX | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 134 | Стоянка Кудома V | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 135 | Стоянка Кудома VI | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 136 | Стоянка Кудома VII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 137 | Стоянка Кудома VIII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 138 | Стоянка Кудома X | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 139 | Стоянка Кудома XI | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 140 | Стоянка Кудома-XII | V-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 141 | Стоянка Кудомозеро XII | VII-IV тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 142 | Стоянка Курмойла I | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 143 | Стоянка Курмойла II | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 144 | Стоянка Курмойла-III | IV тыс.до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 145 | Стоянка Курмойла-IV | III-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 146 | Стоянка Курмойла-V | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 147 | Стоянка Курмойла-VI | III-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 148 | Стоянка Лакшезеро I | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 149 | Стоянка Лакшезеро II | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 150 | Стоянка Лахта I | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 151 | Стоянка Лахта II | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 152 | Стоянка Лахта III | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 153 | Стоянка Лахта IV | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 154 | Стоянка Лахта IX | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 155 | Стоянка Лахта V | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 156 | Стоянка Лахта VI | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 157 | Стоянка Лахта VII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 158 | Стоянка Лахта VIII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 159 | Стоянка Лахта X | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 160 | Стоянка Лахта XI | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 161 | Стоянка Лахта XII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 162 | Стоянка Лахта-XIII | V-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 163 | Стоянка Лахта-XIV | III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 164 | Стоянка Малая Суна I | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 165 | Стоянка Малая Суна II | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 166 | Стоянка Малая Суна III | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 167 | Стоянка Малая Суна IV | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 168 | Стоянка Малая Суна IX | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 169 | Стоянка Малая Суна V | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 170 | Стоянка Малая Суна VI | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 171 | Стоянка Малая Суна VII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 172 | Стоянка Малая Суна VIII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 173 | Стоянка Малая Суна X | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 174 | Стоянка Малая Суна XI | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 175 | Стоянка Малая Суна XII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 176 | Стоянка Малая Суна XIII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 177 | Стоянка Малая Суна XIV | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 178 | Стоянка Малая Суна XV | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 179 | Стоянка Малая Суна XVI | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 180 | Стоянка Малая Суна XVII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 181 | Стоянка Малая Суна-XVIII | V-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 182 | Стоянка Нижняя Салма | III-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 183 | Стоянка Оскарви I | II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 184 | Стоянка Оскарви II | II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 185 | Стоянка Питкяламба I | III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 186 | Стоянка Питкяламба II | III-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 187 | Стоянка Питкяламба III | VI-V тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 188 | Стоянка Питкяламба IV | III-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 189 | Стоянка Питкяламба V | III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 190 | Стоянка Питкяламба VI | VI-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 191 | Стоянка Руга I | VI-IV тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 192 | Стоянка Руга II | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 193 | Стоянка Руга III | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 194 | Стоянка Салменицы-I | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 195 | Стоянка Сулгу I | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 196 | Стоянка Сулгу II | VI-I тыс. до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 197 | Стоянка Сулгу III | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 198 | Стоянка Сулгу III-а | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 199 | Стоянка Сулгу III-б | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 200 | Стоянка Сулгу III-в | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 201 | Стоянка Сулгу III-г | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 202 | Стоянка Сулгу IV | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 203 | Стоянка Сулгу IX | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 204 | Стоянка Сулгу V | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 205 | Стоянка Сулгу VI | VI-I тыс. до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 206 | Стоянка Сулгу VII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 207 | Стоянка Сулгу VIII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 208 | Стоянка Сулгу V-а | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 209 | Стоянка Сулгу X | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 210 | Стоянка Сулгу XI | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 211 | Стоянка Сулгу XII | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 212 | Стоянка Сяпся II | VI-IV тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 213 | Стоянка Сяргилахта - IX | III-II тыс.до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 214 | Стоянка Сяргилахта - VIII | III-II тыс.до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 215 | Стоянка Сяргилахта III | VI-IV тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 216 | Стоянка Сяргилахта-I | III-II тыс. до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 217 | Стоянка Сяргилахта-II | III-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 218 | Стоянка Сяргилахта-IV | IV тыс.до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 219 | Стоянка Сяргилахта-V | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 220 | Стоянка Сяргилахта-VII | IV-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 221 | Стоянка Чуйнаволок I | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 222 | Стоянка Чуйнаволок II | VI-I тыс. до н.э | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 223 | Стоянка Чуйнаволок III | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 224 | Стоянка Чуйнаволок IV | III-II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 225 | Стоянка Чуйнаволок V | II тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 226 | Стоянка Чуйнаволок VI | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 227 | Стоянка Чуйнаволок VII | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 228 | Стоянка Чуйнаволок VIII | IV тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 229 | Стоянка Шапнаволок II | V-IV тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 230 | Стоянка Шомба I | III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 231 | Стоянка Шомба II | III тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| 232 | Стоянка Шотозеро I | VI-I тыс. до н.э. | Археология | Федеральный | Информация не подлежит публикованию |
| Выявленные объекты археологии |  |  |  |  |  |
| 233 | Комплекс каменных сооружений (сейдов) на горе Кодикоргие | I-XII в.в. | Археология | Региональный | Информация не подлежит публикованию |
| 234 | Стоянка Кишкойла VI | IV тыс. до н.э., X-XII вв. | Археология | Региональный | Информация не подлежит публикованию |
| 235 | Стоянка Курмойла VII | IV-III тыс. до н.э. | Археология | Региональный | Информация не подлежит публикованию |
| 236 | Стоянка Курмойла VIII | I тыс. до н.э.- I тыс. н.э | Археология | Региональный | Информация не подлежит публикованию |
| 237 | Стоянка Рубчойла I | IV-III тыс. до н.э., XVIII в. | Археология | Региональный | Информация не подлежит публикованию |

## 2.3. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории представлен автомобильным и железодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт общего пользования

Автомобильные дороги общего пользования регионального занчения Республики Карелия*

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крошнозеро-Эссойла | 86 ОП РЗ 86К- 270 |
| 2 | Подъезд к п.Кудама | 86 ОП РЗ 86К- 269 |
| 3 | Кудама - Лахта | 86 ОП РЗ 86К- 277 |
| 4 | Подъезд к д.Чуйнаволок | 86 ОП РЗ 86К- 278 |
| 5 | Подъезд к д.Сямозеро | 86 ОП РЗ 86К- 276 |
| 6 | Подъезд к д.Сяргилахта | 86 ОП РЗ 86К- 266 |
| 7 | Проккойла-Новые Пески-Соддер | 86 ОП РЗ 86К- 265 |
| 8 | Подъезд к д.Нижняя Салма | 86 ОП РЗ 86К- 262 |
| 9 | Петрозаводск-Суоярви | 86 ОП РЗ 86К-10 |

*В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 ноября 2010г. № 471р-П.

Железнодорожный транспорт общего пользования

По территории Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия проходит неэлектрифицированный однопутный железнодорожный участок Суоярви I – Томицы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». На территории Эссойльского сельского поселения расположены железнодорожные станции Застава, Новые Пески, Иматозеро, Эссойла, Сяньга, а также остановочные пункты 443 км, 456 км, 483 км. Стратегическими документами Российской Федерации в области федерального транспорта, а также документами ОАО «РЖД» на территории Эссойльского сельского поселения развитие железнодорожной инфраструктуры не предусмотрено.

В границах сельского поселения расположены:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Виданская узкоколейная железная дорога |
| Станции |  |
| 1 | Ст. Эссойла |
| 2 | Ст. Новые Пески |
| 3 | Ст. Иматозеро |
| 4 | Ст. Застава |
| 5 | Ст. Сяньга |
| 6 | Остановочный пункт 443 км |
| 7 | Остановочный пункт 456 км |
| 8 | Остановочный пункт 483 км |

## 2.4. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением Южно-Карельские электрические сети Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

Характеристики линий электропередачи (линейные объекты)

| № п/п | Наименование линии | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-35 кВ Л-50С «ГЭС26 Игнойла-ПС42П Эссойла» | 35 |
| 2 | ВЛ-110 кВ Л-124 "ПС24 Суоярви - ПС39 Ведлозеро" | 110 |
| 3 | ВЛ 220 кВ №223 ПС 24 "Суоярви" - ПС 90 "Петрозаводская" | 220 |

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 10 и 0,4 кВ (З80 В) от электрической подстанции ПС 35 кВ Эссойла (ПС-42П).

Характеристика подстанции по состоянию на 01.07.2021 г.

| Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Количество х мощность трансформаторов, МВА | Загрузка подстанции, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ Эссойла (ПС-42П) | 35/10 | 1971 | 1х4+1х6,3 | 100 |

## 2.5. Месторождения полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование (согласно информации Управления по недропользованию по Республике Карелия) приведены в Таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| № п/п | Наименование | Номер лицензии | Основное полезное ископаемое | Стадия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агвен-Суо | ПТЗ80116ТЭ | торф | разведка, добыча |
| 2 | Новые Пески | ПТЗ01649БЭ | золото рудн. | разведка, добыча, использ. отходов горн. и перераб. производ. |

## 2.6. Особо охраняемые природные территории

На территории Эссойльского сельского поселения расположены следующие особо охраняемые природные территории:

-  болотный памятник природы «Болото Миккельское»

(кварталы 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102 Эссойльского лесничества (по материалам лесоустройства) Соддерского участкового лесничества Пряжинского лесничества).

Общая площадь: 493,7 га.

Площадь охранной зоны:  213,0 га.

Размер охранной зоны:  200м.

Находится в 8,5 км на северо-запад от пос. Крошнозеро, в 13 км на север от пос.Эссойла.

Нормативная основа функционирования ООПТ: постановление Совета Министров Карельской АССР от 31.10.1991 № 302 «Об отнесении типичных, уникальных и ягодных болот к государственным памятникам природы республиканского значения» (в ред. постановления Правительства Республики Карелия от 12.09.2009 № 211-П).

- болотный памятник природы «Болото Мерисуо»

(кварталы 98, 102, 103, 104, 110, 112 Эссойльского лесничества (по материалам лесоустройства) Соддерского участкового лесничества Пряжинского лесничества, квартал 1 Крошнозерского лесничества (по материалам лесоустройства) Крошнозерского участкового лесничества Пряжинского лесничества).

Общая площадь ООПТ:  487,4 г.

Площадь охранной зоны:  267,0 га.

Размер охранной зоны:  200м.

Находится в 3 км на север от пос.Крошнозеро, в 15 км на север от пос.Эссойла.

Нормативная основа функционирования ООПТ: постановение Совета Министров Карельской АССР от 31.10.1991 № 302 «Об отнесении типичных, уникальных и ягодных болот к госудасртвенным памятникам природы республиканского значения» (в ред. постановления Правительства Республики Карелии от 12.09.2009 № 211-П);

- государственный болотный заказник «Болото Чувной-суо»

(кварталы 22-28, 38, 44-50 Кутижемского лесничества (по материалам лесоустройства) Сяпсинского участкового лесничества Пряжинского лесничества, площадью 1400 га).

Нормативная основа функционирования ООПТ: постановление Совета Министров Карельской АССР от 03.06.1974 № 254 «Об утверждении типичных и характерных торфяных месторождений Карельской АССР, подлежащих охране» (в ред. постановления Правительства Республики Карелия от 12.09.2009 № 211-П), реестровый номер на публичной кадастровой карте 10:21-9.3.

Кроме этого, на территории поселения расположены следующие планируемые ООПТ регионального значения:

- природно-рекреационная территория «Побережье Сямозеро»

Пряжинский район, лесничество Эссойльское 26, площадь – 0,01 тыс.га.

- комплексный (ландшафтный) заказник  «Среднее течение реки Шуя»

Пряжинский, Суоярвский район.

Пряжинское лесничество: Лесничество Соддерское 6-9, 16-21, 31, 38-41; Суоярвское лесничество: Лесничество Хаутаваарское 95, 106, 115, 124, 132, 133, 137-139, 144-148, 160-164; Лесничество Пийтсийокское 171-173,199-202; Лесничество Суоярвское 246-248, 252-256, площадь – 10,0 тыс.га.

- природно-рекреационная территория «Урочище «Сяпся»

Пряжинский район.

Лесничество Кутижемское 20; Лесничество Сяпсинское 102.

## 2.7. Гидрометеорологические посты

На территории поселения расположено несколько гидрометеопостов:

| № п/п | Наименование | Вид | Реестровый номер охранной зоны: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидрологический пост 1 разряда «Чуралахта» в поселке Сяпся на реке Сяньга (ЗУ с КН 10:21:0040101:5) | Стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей природной среды | 10:21-6.20 |
|  | Гидрологический пост в Пряжинском районе, д. Сямозеро (берег оз. Сямозеро у причала) (ЗУ с КН 10:21:0081202:17) | Стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей природной среды | 10:21-6.4 |

## 2.8. Зоны с особыми условиями использования территорий

В Эссойльском сельском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- территории объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия;

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны инженерных сетей;

- особо охраняемые природные территории.

- придорожные полосы;

- полоса отвода железных дорог.

2.8.1. Зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия

При планировании развития территории необходимо учитывать требования ст. 34.1. Федерального закона №73-ФЗот 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» о том, что до утверждения зон охраны объектов культурного наследия в целях сохранения объектов культурного наследия могут устанавливаться защитные зоны объектов культурного наследия. В границахзащитных зон в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Зоны охраны объектов культурного наследия, расположенные на территории Эссойльского сельского поселения

- зоны охраны памятников архитектуры исторической деревни Чуйнаволок Пряжинского района Республики Карелия, утверждённые распоряжением Председателя Правительства Республики Карелия от 7 июля 1998 года № 420-р;

- зоны охраны объектов культурного наследия и режимы использования земель в д. Рубчойла Пряжинского района Республики Карелия, утверждённые приказом Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия от 17 сентября 2007 года № 329.

2.8.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.8.3. Санитарно-защитные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.8.4. Охранные зоны инженерных сетей

| № п/п | Наименование | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-220 кВ | 25 |
| 2 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-110 кВ | 20 |
| 3 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-35 кВ | 15 |
| 4 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-1-20кВ | 10 |
| 5 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-до 1кВ | 2 |

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства на территории участка не допускается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

-складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

-использовать (запускать) любые летательные аппараты.

Допускается (при письменном решении о согласовании сетевых организаций):

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы,

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с предварительным уведомлением собственников земельных участков);

- проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства;

- обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией).

2.8.5. Особо охраняемые природные территории

-  болотный памятник природы «Болото Миккельское»

- Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории:

Постановление правительства Республики Карелия от 12.09.2009 №211-п

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещается на территории памятника природы, включая территорию охранной зоны:

- проведение всех видов рубок, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий;

- разведка и разработка полезных ископаемых;

- проведение взрывных работ;

- выемка и перемещение грунта;

- строительство зданий и сооружений, дорог (за исключением дорог противопожарного назначения), трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и других линейных объектов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- применение химических удобрений и ядохимикатов;

- размещение отходов;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально отведенных для этого мест;

- разведение костров вне оборудованных кострищ;

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.

Документы, устанавливающие режим охраны и использования охранной зоны:

Постановление правительства Республики Карелия от 12.09.2009 №211-п

- болотный памятник природы «Болото Мерисуо»

- Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории:

Постановление правительства Республики Карелия от 12.09.2009 №211-п

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещается на территории памятника природы, включая территорию охранной зоны:

- проведение всех видов рубок, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий;

- разведка и разработка полезных ископаемых;

- проведение взрывных работ;

- выемка и перемещение грунта;

- строительство зданий и сооружений, дорог (за исключением дорог противопожарного назначения), трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и других линейных объектов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- применение химических удобрений и ядохимикатов;

- размещение отходов;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально отведенных для этого мест;

- разведение костров вне оборудованных кострищ;

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.

Документы, устанавливающие режим охраны и использования охранной зоны:

Постановление правительства Республики Карелия от 12.09.2009 №211-п

- государственный болотный заказник «Болото Чувной-суо»

- Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории:

Постановление правительства Республики Карелия от 12.09.2009 №211-п

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий;

- заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

- разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;

- лесоосушительная мелиорация;

- строительство зданий и сооружений, дорог (за исключением дорог противопожарного назначения), трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и других линейных объектов;

- проведение взрывных работ;

- применение химических удобрений и ядохимикатов;

- размещение отходов;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и отведенных для этого мест;

- разведение костров вне оборудованных кострищ;

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.

2.8.6. Придорожные полосы

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

(Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 № 1420 «Об утверждения Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования»).

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает осуществление хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

2.8.7. Полоса отвода железных дорог

Запрещенный вид деятельности:

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

б) не допускать в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ;

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

д) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

(Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611)

Охранная зона железных дорог:

Запрещенный вид деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

(Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611;  приказа Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. №126).

Разрешенный вид деятельности:

Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Создание и размещение объектов местного значения Эссойльского сельского поселения данным Генеральным планом не предусмотрено.

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРЯЖИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Планируемые объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пряжинского национального муниципального района.

### 4.1. Объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области образования

Планируемые объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения  в области образования и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пряжинского национального муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области образования и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения  Пряжинского национального муниципального района на территории

Эссойльского сельского поселения в области образования

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пряжинского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пряжинского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытие дополнительной дошкольной группы в детском дошкольном учреждении в п. Эссойла | п. Эссойла | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обу-словлено суще-ствующим ме-стоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Пряжинского национального муниципального района; Программа социально-экономического развития Пряжинского национального муниципального района до 2021 года. |

### 4.2. Объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области здравоохранения

Планируемые объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения  в области здравоохранение и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пряжинского национального муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области здравоохранения и  информация о них приведена в таблице 4.2.1.

Объекты местного значения  Пряжинского национального муниципального района на территории

Эссойльского сельского поселения в области здравоохранения

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пряжинского национального муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пряжинского национального муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Эссойльской врачебной амбулатории с пунктом скорой помощи | п. Эссойла | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обу-словлено суще-ствующим ме-стоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Пряжинского национального муниципального района |

### 4.3. Объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области физической культуры и спорта

Планируемые объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области физической культуры и спорта и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пряжинского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области физической культуры и спорта и  информация о них приведена в таблице 4.3.1.

Объекты местного значения  Пряжинского национального муниципального района на территории

Эссойльского сельского поселения в области физической культуры и спорта

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пряжинского национального муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пряжинского национального муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция стадиона в с.Эссойла | с. Эссойла | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обу-словлено суще-ствующим ме-стоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Пряжинского национального муниципального района |

### 4.4. Объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области инженерных сетей

Планируемые объекты местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области инженерных сетей и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пряжинского национального муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения Пряжинского национального муниципального района на территории Эссойльского сельского поселения в области инженерных сетей и  информация о них приведена в таблице 4.4.1.

Объекты местного значения  Пряжинского национального муниципального района на территории

Эссойльского сельского поселения в области инженерных сетей

Таблица 4.4.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пряжинского национального муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пряжинского национального муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Закрытие угольной котельной в п.Эссойла | п. Эссойла | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обу-словлено суще-ствующим ме-стоположением объекта | Схема территориального планирования Пряжинского национального муниципального района |

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Эссойльского сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия"  (в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 21.04.2020 г. № 153-П) , а также предложены для включения в документы стратегического планирования Республики Карелия.

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Эссойльского сельского поселения

В Схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта для территории Эссойльского сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.1.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на

территории Эссойльского сельского поселения

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок автомобильной дороги Петрозаводск - Суоярви, км 26 - км 90 | Эссойльское с.п. | Техническая категория – IV, протяженность участка определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 годы» |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 2 | Участок автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви, км 74 - км 83 | Эссойльское с.п. | Техническая категория автодороги - IV; протяженность - участка определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| Строительство и реконструкция мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 3 | Мостовой переход через р. Сяпся на км 58+060 автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви | Эссойльское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | План выполнения проектно-изыскательских работ на 2018-2019 год по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или муниципального значения Республики Карелия и искусственных сооружений на них |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 4 | Мостовой переход через реку б/н на км 30 автодороги Подъезд к п.Кудама | Эссойльское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| 5 | Мостовой переход через реку б/н на км 31 автодороги Подъезд к п.Кудама | Эссойльское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Эссойльского сельского поселения

В Схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики для территории Эссойльского сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.2.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Эссойльского сельского поселения

Таблица 5.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство и реконструкция ПС |  |  |  |  |  |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 35 кВ «Эссойла» | Эссойльское с.п., пос. Эссойла | ПС 35 кВ, мощность устанавливаемых трансформаторов 2 х 6,3 МВА | Размещение обусловлено местоположением реконструируемого объекта | Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия |

### 5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области туризма на территории Эссойльского сельского поселения

В Схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области туризма для территории Эссойльского сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.3.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области туризма на территории Эссойльского сельского поселения

Таблица 5.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание туристско-рекреационного кластера «Легенды Карелии» (Создание мно-гофункционального туристско-оздоровительного комплекса «Сямозеро», в том числе объектов туристской инфраструктуры, объектов туристского показа, объектов обеспечивающей ин-фраструктуры Создание туристского центра «Три водопада», в том числе объектов туристской инфраструктуры, объектов туристского показа, объектов обеспечивающей инфраструктуры) | Пряжинский район - Эссойльское с.п., пос. Эссойла, дер. Сямозеро., дер. Сяргилахта, дер. Корза, дер. Рубчойла, дер. Нижняя Салма | Характеристики объектов, входящих в состав инвестиционного проекта, зон с особыми условиями территории определятся посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации | Размещение объекта обосновано благоприятными природными и климатическими условиями, наличием на прилегающих территориях объектов культурного наследия и туристского притяжения | Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019- 2025 годы)», инвестиционный проект Республики Карелия «Создание туристско-рекреационного кластера «Легенды Карелии» |

### 5.4. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения на территории Эссойльского сельского поселения

В Схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения для территории Эссойльского сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.4.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения на территории Эссойльского сельского поселения

Таблица 5.4.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопровода межпоселкового от ГРС «Петрозаводск – Северная» | Петрозаводский г.о.- г. Петрозаводск; Прионежский район – пос.Половина; Пряжинский район– пос.Матросы, пгт.Пряжа, пос.Святозеро, пос.Крошнозеро, пос.Ведлозеро, пос.Эссойла | Диаметр 426 мм, 325 мм, 315 мм, 225 мм, 160 мм, 110 мм, рабочее давление 0,57 МПа, 0,56 МПа, 0,54 МПа, 0,52 МПа, 0,50МПа, 0,47 МПа, 0,43 МПа | Обоснования инвестиций в комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года, Инвестиционная программа ООО «Газпром межригионгаз» |

# VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### 6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Эссойльского сельского поселения в области энергетики

Планируемые объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Эссойльского сельского поселения в области энергетики отображены в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года № 1634-р.

Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Эссойльского сельского поселения в области энергетики

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов федерального значения Российской Федерации | Программы социально-экономического развития РФ, предложения органов исполнительной власти РФ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов федерального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 220 кВ Петрозаводская - Суоярви | Эссойльское с.п. | 220 | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Российской Федерации в области в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года № 1634-р. |

### 6.2. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Эссойльского сельского поселения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта

Планируемые объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Эссойльского сельского поселения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта отображены в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. №816-р.

Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Эссойльского сельского поселения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

Таблица 6.2.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов федерального значения Российской Федерации | Программы социально-экономического развития РФ, предложения органов исполнительной власти РФ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов федерального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод Волхов - Сегежа - Костомукша | Ленинградская область, район Волховский, сельское поселение Бережсковское, сельское поселение Вындиноостровское, сельское поселение Колчановское, сельское поселение Пашское, сельское поселение Селивановское, сельское поселение Усадищенское, сельское поселение Хваловское; район Лодейнопольский, сельское поселение Янегское, городское поселение Лодейнопольское, сельское поселение Вахновокарское; район Подпорожский, городское поселение Важинское, городское поселение Подпорожское; Республика Карелия, район Прионежский, сельское поселение Пайское, сельское поселение Нововилговское; район Пряжинский, сельское поселение Святозерское, сельское поселение Матросское, городское поселение Пряжинское, сельское поселение Чалнинское, сельское поселение Эссойльское; район Кондопожский, сельское поселение Петровское, сельское поселение Гирвасское, сельское поселение Кяппесельгское; район Медвежьегорский, сельское поселение Чебинское, городское поселение Медвежьегорское, городское поселение Пиндушское; район Сегежский, сельское поселение Поповпорожское, городское поселение Сегежское, городское поселение Надвоицкое, сельское поселение Чернопорожское, городской округ Костомукшский | проектный объем транспортировки газа - 1918,3 млн. куб. метров в год | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. №816-р |

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Данный раздел выполнен в соответствии с главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

## 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия.

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Эссойльского сельского поселения приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № п/п |  | Виды (источники) опасных природных явлений |  | Характеристика |  |  |  |  |  | Последствия* |  |  | Мероприятия по минимизации ущерба* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Интенсивность* |  | Средний период повторяемости* |  | Район вероятных очагов возникновения ЧС* |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| А. Опасные геологические явления - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Опасные гидрологические явления - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сильный ветер |  | Скорость при порывах 25 м/сек |  | 1 раз в 10-15 лет |  | на всей территории сельского поселения |  | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега |  |  | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |  |
| 2 |  | Сильный снег или снег с дождем |  | 50 мм и более за 12 часов и менее |  | 1 раз в 3-5 лет |  | на всей территории сельского поселения |  | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |  |  |  |
| 3 |  | Сильный снегопад |  | 20 мм и более за 12 часов и менее |  | 1 раз в 9-10 лет |  | на всей территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) |  | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжительностью |  | 1 раз в 9-10 лет |  | на всей территории сельского поселения |  | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |
| 5 |  | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур |  | Температура 0 оС и ниже |  | ежегодно |  | на всей территории сельского поселения |  | значительное повреждение сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |
| 6 |  | Понижение температуры воздуха |  | температура воздуха - 40°С и ниже |  | 1 раз в 2-3 года |  | на всей территории сельского поселения |  | Опасность обморожения, сбои в теплоснабжении, электроснабжении, сбои в работе транспорта |  |  |  |  |
| 7 |  | Продолжительный дождь (ливень) |  | 120 мм и более за 12 часов и менее |  | 2-6 дней в году |  | на всей территории сельского поселения |  | размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях |  |  |  |  |
| 8 |  | Гроза |  | _ |  | 10-20 дней в году |  | на всей территории сельского поселения |  | поражение посевов и садов, лесные пожары, нарушения на линиях электропередач и связи |  |  |  |  |
| 9 |  | Град |  | град размером 20 мм и более |  | менее 1 дня в году |  | на всей территории сельского поселения |  | разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных |  |  |  |  |
| 10 |  | Туман |  | _ |  | 30-40 дней в году |  | на всей территории сельского поселения |  | увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возможно столкновение судов |  |  |  |  |
| Г. Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений |  | Характеристика |  |  |  |  |  | Причины |  | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |  |  |
|  |  |  | Интенсивность |  | Средний период повторяемости* |  | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Лесные пожары |  | площадью более 20 га |  | 1 раз в 5-10 лет |  | лесные массивы на всей территории сельского поселения |  | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. |  | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами). |  |  |
|  |  |  | площадью менее 20 га |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия: - контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи; - обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сельском поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей.

Так как потенциально опасные объекты на территории Эссойльского сельского поселения отсутствуют, то источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Эссойльского сельского поселения могут являться аварии на транспорте при перевозке опасных грузов (на автомобильном транспорте при перевозке баллонов с СУГ). СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с СУГ на одном автомобиле – 40шт.

По территории Эссойльского сельского поселения автомобильным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) | 2000 | 11,1 | 388,1 | 135,8 | 9000 | 52,3 | 275 |

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом

Основными причинами возникновения транспортных происшествий на железнодорожном транспорте в сельском поселении являются:

- техническая неисправность транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства;

- нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов;

- неблагоприятные погодные условия.

По территории сельского поселения железнодорожным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, т | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 57 | 0,8 | 5,0 | 0,5 | 5,0 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 261,5 | 9000 | 76,5 | 400 |

Мероприятия по снижению риска

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

-  для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

7.2.2. Аварии на потенциально-опасных объектах

К числу потенциально-опасных объектов (ПОО) относятся, расположенных на территории поселения относится база ГСМ. Сведения о ней представлены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Тип опасного вещества | Масштаб возможной ЧС | Класс, категория, степень опасности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожароопасные объекты |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗС | поселок Эссойла, Центральная улица, 29 | бензин | локальная | А 5 класс |

Классификация согласно Требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденными приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105.

Наименования объектов даны согласно Реестру (перечню) потенциально-опасных объектов и систем жизнеобеспечения Республики Карелия.

## 7.3  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Эссойльского сельского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы поселения.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Эссойльском сельском поселении используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в п.Эссойла.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия на территории Эссойльского сельского поселения

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Штат, чел. | Срок готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Силы и средства государственной противопожарной службы |  |  |  |  |
| 1 | ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району» | ПЧ-70, п. Эссойла | 12 чел. | постоянная |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

Расчетное время (исходя из средней скорости движения автомобиля – 40 км/ч) прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова приведено в таблице ниже.

Расстояние от п.Эссойла до самого отдаленного населенного пункта поселения (д.Кудама) составляет 41 км, что не отвечает требованиям ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения - время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 мин.

(Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охраны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого подразделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектировании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».)

В соответствии  с данным расчетом, на территории поселения необходимо организация дополнительного подразделения пожарной охраны.

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Расположение | Существующая категория земель | Кадастровый квартал/кадастровый номер земельного участка | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Обоснование включаемых земельных участков | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Иванисто |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К северу от существующей границы | Земли населенных пунктов | 10:21:0082205:478 | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | На территории расположена существующая жилая застройка. Данный земельный участок (согласно сведениям ЕГРН) относится к категории земель – «Земли населенных пунктов». Проектом предусматривается устранение разночтений сведений ЕГРН и Генерального плана. Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района. | 0,3 |
| 2 | К северу от существующей границы | Земли населенных пунктов | 10:21:0082205:1210; Часть КК №10:21:0082205 | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | На территории расположена существующая жилая застройка. Данный земельный участок (согласно сведениям ЕГРН) относится к категории земель – «Земли населенных пунктов». Проектом предусматривается устранение разночтений сведений ЕГРН и Генерального плана. Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района. | 0,06; 0,06 |
| д. Корза |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К востоку от существующей границы | Земли сельскохозяйственного назначения | Часть КК №10:21:81302 | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | На территории расположена существующая жилая застройка. Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района. | 5,4 |
| д. Каменьнаволок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К западу от существующей границы | Земли сельскохозяйственного назначения1 | Часть КК №10:21:0070401; Часть КК №10:21:0070402 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | Территория необходима для включения в границу населенного пункта для развития жилой застройки. Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района. | 22,1 |
| д. Соддер |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К югу от существующей границы | Земли населённых пунктов | 10:21:0070108:8 | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | На территории расположена существующая жилая застройка. Данный земельный участок (согласно сведениям ЕГРН) относится к категории земель – «Земли населенных пунктов». Проектом предусматривается устранение разночтений сведений ЕГРН и Генерального плана. Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района. | 0,12 |
| 2 | К югу от существующей границы | Земли населённых пунктов | 10:21:0070108:9 | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | На территории расположена существующая жилая застройка. Данный земельный участок (согласно сведениям ЕГРН) относится к категории земель – «Земли населенных пунктов». Проектом предусматривается устранение разночтений сведений ЕГРН и Генерального плана. Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района. | 0,12 |
| 3 | К югу от существующей границы | Земли населённых пунктов | 10:21:0070108:10 | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | На территории расположена существующая жилая застройка. Данный земельный участок (согласно сведениям ЕГРН) относится к категории земель – «Земли населенных пунктов». Проектом предусматривается устранение разночтений сведений ЕГРН и Генерального плана. Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района. | 0,14 |
| 4 | К югу от существующей границы | Земли населённых пунктов | 10:21:0070108:7 | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | На территории расположена существующая жилая застройка. Данный земельный участок (согласно сведениям ЕГРН) относится к категории земель – «Земли населенных пунктов». Проектом предусматривается устранение разночтений сведений ЕГРН и Генерального плана. Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района. | 0,14 |
| 5 | К югу от существующей границы | Земли сельскохозяйственного назначения1 | Часть КК №10:21:0070108 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | Территория необходима для включения в границу населенного пункта для развития жилой застройки. Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района. | 2,3 |
| д. Лахта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К северу от существующей границы | Земли населенных пунктов/ Земли сельскохозяйственного назначения1 | 10:21:40202:27; 10:21:40202:28; 10:21:40202:30; 10:21:40201:46; 10:21:40201:30; 10:21:40201:31; 10:21:40201:29; часть КК № 10:21:40201 и 10:21:40202 | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | На территории расположена существующая жилая застройка. Данные земельные участки (согласно сведениям ЕГРН) относится к категории земель – «Земли населенных пунктов». Проектом предусматривается устранение разночтений сведений ЕГРН и Генерального плана. Включение территории обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района и заявлениям собственников земельных участков. | 9,8 га |
| д. Сяпся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К югу от существующей границы | Земли сельскохозяйственного назначения1 | Часть КК № 10:21:40104 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района, Эссойльского сельского поселения. | 2,4 га |
| 2 | К западу от существующей границы | Земли сельскохозяйственного назначения1 | 10:21:41403:151; 10:21:41403:152; 10:21:41403:153; 10:21:41403:154 | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | Включение территории обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района и заявлениям собственников земельных участков. | 0,6 га |
| д. Чуралахта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К востоку от существующей границы | Земли сельскохозяйственного назначения1 | Часть КК № 10:21:41403 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | Включение территории обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района, Эссойльского сельского поселения. | 5,2 га |
| с. Эссойла |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К западу от существующей границы | Земли сельскохозяйственного назначения1 | 10:21:82202:461 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемого кладбища | Включение земельного участка обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района, Эссойльского сельского поселения. | 1,1 га |
| 2 | К югу от существующей границы | Земли сельскохозяйственного назначения1 | Часть КК № 10:21:82202 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | Включение территории обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района, Эссойльского сельского поселения. | 7,3 га |
| д. Метчелица |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К востоку от существующей границы | Земли запаса | Часть КК № 10:21:80804 | Земли населенных пунктов | Территория существующей и проектируемой жилой застройки | Территория урочища Минойла. Часть территории, на данный момент, застроена индивидуальной жилой застройкой. Включение территории обусловлено предложениями Администрации Пряжинского муниципального района, Эссойльского сельского поселения | 3 га |

Данные земли сельскохозяйственного назначения в настоящее время уже не используется для нужд сельского хозяйства и фактически не является сельскохозяйственными угодьями, в результате чего воспроизводство плодородия земель является экономически невыгодным.  Земельные участки полностью расположены в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе озера. В соответствии с п.1 ст.65 Водного кодекса РФ на участках установлен специальный режим осуществления хозяйственной деятельности (дополнительные ограничения) – запрещены (п.17): распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн и иные виды сель-скохозяйственной деятельности. Следовательно, использовать участки по первоначальному назначению – как пастбище – так и для других видов сельскохозяйственной деятельности, действующим законодательством запрещено. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос обозначены на прилагаемых графических материалах. Таким образом, включение данных земельных участков в границу населенного пункта позволит в полной мере обеспечить выполнение требований по ограничению их использования установленных ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации».